ICS 01.040.01

CCS A 00

DB44

广东省地方标准

DB44/T XXXX—202X

会展综合体环境管理规范

Convention and exhibition complex environmental management standards

(送审稿)

（本稿完成时间：2025-02-16）

202X - XX - XX发布

202X - XX - XX实施

广东省市场监督管理局   发布

目  次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  卫生管理要求	1

5  指标体系结构设计	4

6  空气和噪声管理要求	5

7  绿化管理	5

8  监督和改进......................................................................... 6

附录A生活垃圾分类类别列表...	7

附录B特殊废弃物分类类别列表	9

参考文献...............................................................................10

前  言

  - 本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分∶标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

  - 本文件由广东省商务厅提出。

  - 本文件由广东省会展业标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件为首次发布。

# 会展综合体环境管理规范

# 范围

本文件规定了会展综合体环境管理的术语和定义、环境卫生管理要求、秩序管理要求、空气和噪声

管理要求、绿化管理要求、监督与改进。

本文件适用于会展综合体环境管理。

# 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 37487-2019  公共场所卫生管理规范

GB/T 18883-2022  室内空气质量标准

GB 50325-2020  民用建筑工程室内环境污染控制规范

GB/T 19095-2019  生活垃圾分类标志

# 术语和定义

会展综合体  convention and exhibition complex

展览、会议、酒店、商务办公区、商业等业态综合体项目。

# 卫生管理要求

环境清洁卫生

日常保洁、巡回保洁、定期清洁保养作业应满足清洁管理标准，展会的卫生条件和卫生设施必须符合GB 37487-2019的要求。

每日应擦拭公共区域环境卫生，包括电梯、桌、椅、开关盒、楼层扶手、楼道扶手、装饰物等。每日应定期清洁垃圾箱、外围座椅、栏杆扶手等物品。及时清理外围周边绿化带内的纸屑、烟头、塑料袋、泡沫等废弃物。每日清运垃圾不少于一次。每周不少于一次对周边水沟进行清理。每日应清扫地面、树叶、纸屑、丢弃物等，做到无异物、无尘土、无污迹。

突发事件的清洁协作：应具备应对紧急事件发生时的快速处理和现场协调能力，如幕墙玻璃爆裂、台风暴雨引发紧急事件的快速处理及清洁协作等。

专人专岗负责确保会展综合体外围清洁及地下停车场巡回清洁保养的日常管理要求。

会展综合楼宇部分位置的高位清洁应定期进行，如大堂、车场、幕墙玻璃等高位清洁及玻璃雨棚上的杂物清理。

每日应对公共区域进行巡视检查清洁状况，发现污渍及时清理，商务楼宇、商场、酒店、展会每天清洁卫生检查不少于一次，展会及会议开展期清洁卫生不少于二次。

专人负责洗手间卫生，及时清洁现场环境卫生，确保卫生间无异味、无渍水，对客用品质量须严格把关，及时更换客用品及洗手液等洗手间用品，以保证客户的正常使用。

定期对卫生死角、空置房、不常用通道、管井房等场所及区域进行清理。

每季定期专项负责各类石材地面的深度保养。

督促展会撤展特装清运有序完成，在指定位置完成特装清运，不得对白天的周边综合楼宇办公秩序及营商环境造成影响。

布展期以及撤展期督促展会主场对外围区域以及市政道路的特装遗留物进行清理。并加强周边地面的巡扫，以确保不影响展会周边环境卫生。

会展综合楼宇应每年进行一次玻璃外墙清洗工作。

建议对清洁卫生服务商资质进行审核，定期考核清洁卫生服务商服务质量。

垃圾清运

公共区域垃圾收集应设置垃圾收集装置，垃圾收集装置应按GB/T 19095-2019的要求进行分类和标识。垃圾收集应符合以下要求：收集装置摆放位置固定，定期清洗收集装置和场地清洁。

每天产生的垃圾应当天按时收集，要做到日产日清。酒店、商务楼宇、商场装修垃圾应在指定位置存放，并入袋处理，在规定限期内由业户清理出场，不得留存过夜。展会工作人员加强监督现场特装废弃物清理全过程，在划定区域摆放并按时清理，展会工作人员应对特装施工单位的违规行为监管负责。

展会特装垃圾应在指定的时间节点内清运完全部垃圾，不得将搭建材料废弃物随意丢弃在市政道路或其他公共区域，应及时清理垃圾清运过程中散落的搭建材料废弃物及其他展览垃圾，避免造成二次污染。

垃圾收集容器应符合相关环境卫生安全要求，密封、防渗透，及时维护和更换。定期清扫垃圾收集容器内部及周边区域卫生，喷洒消毒药水，消杀控制蚊、蝇、鼠、蟑螂等，做好卫生防疫工作。

可回收垃圾应统一收集后进行回收处理。

注：废纸、废塑料、废玻璃、废织物。

厨余垃圾应采用专用容器盛放，应做到日产日清，并应直接运输到处理厂，在存放、运输过程中，应采取防止发生霉变措施。

有害垃圾应定点存放并定期消除。

注：废电池、水银温度计、过期药品等。

化粪池清理

委托专业清掏机构定期清掏化粪池，应定期对化粪池进行巡视，发现堵塞情况立即通知清掏机构进行处理。

应配合区水务局委托的第三方检测单位对项目污水排放标准中化学需氧量进行每年一次的检测工作，发现不达标情况整改处理。

消杀

委托消杀公司等专业机构每月对会展综合楼宇开展消杀活动，每季对化粪池进行一次消杀工作，并对消杀后的虫体进行无害化处理。

酒店、商务办公区大堂、楼层消杀一般安排在非办公时间进行，商场一般安排在非营业时间进行，公共区域外围消杀处理时，应尽量在顺风处喷洒药物，并设警示标识，消杀完成后，应记录相关消杀工作内容。

每月应考核消杀服务商，每月定期巡查消杀效果，发现虫害密度增高时，增加防治次数。

垃圾分类要求

根据《广州市生活垃圾分类管理条例》和《生活垃圾分类标志》(GB/T 19095-2019)相关要求，遵循“能卖拿去卖，有害单独放，干湿要分开”的生活垃圾分类原则，将生活垃圾分为可回收物、厨余垃圾、有害垃圾、其他垃圾四大类。

可回收物是指生活垃圾中适宜回收和可循环再利用的物品；有害垃圾是指列入《国家危险废物名录》，并纳入生活垃圾分类收集体系集中收集的生活垃圾中的危险废物；厨余垃圾是指易腐烂的、含有机质的生活垃圾，包括家庭厨余垃圾、餐厨垃圾、其他厨余垃圾。家庭厨余垃圾是指居民家庭日常生活中产生的菜帮、菜叶、瓜果皮壳、剩菜剩饭、废弃食物等易腐性垃圾。餐厨垃圾是指从事餐饮服务、集体用餐配送等活动的单位和个人，包括宾馆、餐馆、饭店、小餐饮、集中用餐配送单位、单位食堂等，在餐饮服务过程中产生的食物残渣、食物加工废料、过期食物等易腐性垃圾。其他厨余垃圾是指农贸市场、农产品批发市场产生的废弃蔬菜瓜果、腐肉、肉碎骨、水产品、畜禽内脏等易腐性垃圾；其他垃圾是指除可回收物、有害垃圾、厨余垃圾以外的生活垃圾；特殊废弃物是指大件垃圾、废弃年花年桔、废弃电器电子产品和装饰装修废弃物。特殊废弃物不属于生活垃圾四大类，不得投入生活垃圾收集容器内，应按照相关规定投放到指定场所或付费处理。

各分类垃圾见附录A，特殊废弃垃圾见附录B

可回收垃圾投放注意事项

- 可回收物应尽量保持干燥干净，按材质分类规整打包。可回收物可交售到再生资源回收站(点)或投放至可回收物容器内。不能售卖、没有回收利用渠道的，可按其他垃圾投放。

- 易破损或有尖锐边角的可回收物，应包裹后投放。

- 塑料瓶、塑料餐盒、易拉罐、玻璃瓶等容器应清空内容物，清洗干净后投放。

- 废纸应尽量保持平整，废纸箱应压平叠放。

- 废织物应折叠、压平、捆绑，再投放至可回收物收集容器内。用于捐赠的旧纺织物，宜清洗干净，打包后投放至废织物回收箱或自行送到捐赠点。

- 快递包装物应根据材质分类回收，纸盒归入废纸类可回收物，干净的塑料包装袋打结，可归入废塑料类可回收物。

- 镜子、口服液玻璃瓶按其他垃圾投放。

- 煤气罐、灭火器应由厂家、销售店或委托专业公司回收，不应投放至可回收物收集容器内。

有害垃圾投放注意事项

- 投放时要轻放，不要弄破有害垃圾的容器或包装物。易碎、含有液体、有包装的有害垃圾，应连包装或包裹投放。

- 废电子类危险废物中电子元器件、零配件等归类于废弃电器电子产品，应按照有关规定进行回收、利用、处置及监管，不得混入生活垃圾。

- 医疗等危险废物污染的生活垃圾，不得混入生活垃圾收运系统，应单独收运。

- 家庭产生且无回收渠道的废铅蓄电池可按有害垃圾投放。

厨余垃圾投放注意事项

- 家庭厨余垃圾应在家沥干水、去除包装物后，存放于家中的厨余垃圾容器内；投放时应去除垃圾袋，投放至厨余垃圾收集容器内，垃圾袋投放至其他垃圾收集容器内；吃完快餐的剩菜剩饭应沥干汁水后投放至厨余垃圾收集容器内，餐盒或包装物应作为其他垃圾投放。鼓励居民将餐盒清洗干净后投放至可回收物收集容器内。

- 餐厨垃圾和废弃食用油脂(餐饮服务企业、食堂等产生的)应分别单独分类、单独收运，不应混入其他类别厨余垃圾。餐厨垃圾和废弃食用油脂应交由特许经营企业收运。

- 农贸(批发)市场应做好净菜上市，商户应将厨余垃圾与包装物分开投放。厨余垃圾交由城市管理部门或经许可的收运企业收运。

- 厨余垃圾实行就近就地自行处置的，按照相关规定执行。

- 纸巾、牙签等属于其他垃圾，应避免混到厨余垃圾中。

- 土培植物不归入厨余垃圾，土培植物应土、盆、植物分离，培养土可重复利用或用于小区绿化，植物作为其他垃圾投放，盆按材质类别投放。

- 动物尸骸及废弃肉制品(含宠物尸骸)的收集处理另有规定的，从其规定，不得混入生活垃圾。

- 生活垃圾中非居民产生的中药、中药渣可归为其他垃圾。

其他垃圾投放注意事项

- 对于成分复杂的制品或不能判断类别的生活垃圾，可将其视为其他垃圾，投放至其他垃圾收集容器内。

- 园林绿化垃圾应按照有关规定进行收集处理，不得混入生活垃圾。

特殊废弃物投放注意事项

- 大件垃圾应预约再生资源回收站(点)、物业服务公司或生活垃圾分类收集单位回收，或投放至指定场所。大件垃圾专项收集、运输至大件垃圾拆解中心进行拆解。

- 废弃的年花年桔应投放到废弃年花年桔临时收集点，也可预约有偿上门收集服务。废弃的年花年桔按花盆、花泥、花木分离，花盆回用或按材质类别回收或处理，花泥可重复利用或用于小区绿化，花木可复种或专项收集后进行堆肥等资源化利用。

- 废弃电器电子产品应按照产品说明书或产品销售、售后服务机构标注的回收信息和要求进行回收，或投放至指定回收点。废弃电器电子产品应交由具备资质的企业集中。

指标体系结构设计

人流管理

根据展会及会议面积，各类展期合理安保人员配置。保证展会期间综合楼宇的正常秩序及安全，加强楼宇的巡查、治安、秩序、消防、人流管控，安保人员每班岗位巡查不少于一次。

按展会开展要求，办理展会证件，分别设置展商通道、工作人员通道、参展观展观众通道，提醒行人走人行道，做好人车分离，各进出口应用铁马缓冲人流，避免拥挤，必要时进行人流管控。

参展观展人员凭当期展会有效证件录入信息后通过安检进入展会，凭有效证件通过系统（公安系统或其他智能信息化系统）核查进馆人员信息身份，实时监控展区内的人流数据，严禁无证人员进入展馆区域，严禁在会展综合楼宇周边区域进行非法营运、摆卖活动以及从事拉客活动。

布撤展期间采取人车分离、人货分离入场，施工人员按指定区域进入展馆，对末佩戴证件人员，无证人员及时清理出展馆。

进入商务楼宇区域及酒店大堂应设有访客登记或门禁系统设施，确保楼宇安全措施，前台工作人员应做好来访登记管理及相关指引。

会展综合楼宇定期发布展会信息，包括展会排期信息、交通管制信息、车流动态信息，减少开展期对车流、人流的影响。

车流管理

车流管理会展综合体应确保区域交通运行顺通，合理安排车辆停放，根据展会排期及展会面积，提前制定车辆行车路线，展会期间，对实际车流现场信息，进行临时车辆线路规划调整，有效疏导展会车辆。月保车辆、临保车辆在指定线路行驶，不受展会因素影响。

加强展期车辆指引工作，展会高峰期在主要路线及各出入口，加派工作人员进行车辆引导停放及疏导交通工作，工作人员定期对现场交通线路及停车区域进行巡查，根据市政道路交通情况，按需联合交警对周边车辆进行疏导，如大型展会活动提前联合交警部门拟定车辆管控方案。

各停车场入口做好标识指引，参展车辆指引至展会停车场停放，商务办公车辆指引至商业楼宇停车区域停放，停车场车位停满后，现场工作人员指引车辆到附近停车场区域停放。各入口封闭时，应张贴“停车位已满”等提示标识。

所有布撤展车辆需提前申请办理车证。办证前，办证单位需提前提交货车司机信息，每天对布、撤特装进场车辆进行统计数据，及时调度车辆，各岗位保障外围路段交通畅顺，不影响商务楼宇车辆进出。

布撤展期间核对有效车辆证件，按照要求做好路面等候车辆的排队，货物车辆按指定行驶路线和规定时段进入等候区，严禁驶入写字楼区域，车辆进馆后，须服从工作人员统一指挥，从指定的运输通道进入停车区域停放，展会装卸区内车辆停满时，参展方的运输车辆应停放在停车区等候，不准占用、堵塞通道，保障路面畅通。

货车装卸货物、通勤车辆上落客后，立即驶离，严禁车辆在展会及写字楼路面停留、严禁五类

    - 车及自行车停放。

布展期、开展期、撤展期结束后，严禁车辆进入展馆地下停车场。

物品管理

会展综合体货物装卸过程中，应按规划指定区域以及路线进行装卸货，在规定时间内完成相关装卸货工作，不得在指定区域外集货装运，不得占用车位及随意占道，堆放货物、阻塞通道，装卸过程中产生的垃圾应及时清理。

会展综合体物品搬离,需向现场值班人员申请，填写物品放行条，经核对物品、数量无误后放行。如涉及办公设备、办公桌椅等大量物品搬离，值班人员必须立即向上级，并通知相关工作人员与业户联系确认后，方可放行；若无法联系到业户，不得放行任何物品。

空气和噪声管理要求

会展综合体要保证室内空气质量，采取良好的通风、空调等措施，保持空气清新无异味，温度、湿度适宜，定期组织安排对空气环境质量及现场温度进行检测，对不符合要求及时进行整改。

定期对空调盘管风机进行清洗维护，保障空气质量和制冷效果。

展览建筑室内空气环境污染物的控制应满足GB 50325-2020规定的Ⅱ类标准。写字楼及公寓室内空气质量标准应符合GB/T 18883-2022的要求。

会展综合体应合理控制好噪音，室内展馆噪音不应超过 70dB，室外展馆噪音不应超过 90dB，特殊展会音量应进行申请，并在申请时间内进行，表演必须控制音量，最大允许音量在 100dB 以内，写字楼噪音标准为55-60dB，不应有强噪音源，公寓日间噪音标准不应超过 55dB，夜间不应超过 45dB，如超出合理值，应及时作出整改。

绿化管理

绿植检查

每天应对绿化养护工作进行监督检查，对外围展馆各写字楼大堂时花组景摆放进行现场检查，发现问题应及时通知绿化服务单位整改。

日常巡视发现的摆放植物出现异常问题，摆放植物出现枯萎、病态、或长势不佳、不美观时，应及时通知绿化摆放单位更换。

重点关注检查绿化补种、翻种、改种、修剪、中耕、除草、施肥、病虫害防治以及防风、防涝措施等

定期考核绿化服务商。

绿植养护

在植物生长的各个阶段，应定期巡检、养护、补栽，调整与充实，使植物群落完整，层次丰富，有整体观赏效果。应定期对树木进行修剪。

树木应无徒长枝、病虫枝、过密枝、枯枝、伤损枝、宿根植物及时翻种、断根、植物无死株。

应有效控制病虫害，使树木具有较高的成活率。

绿植配置/种植

绿植配置应满足展馆及写字楼功能的要求，且具有一定的多样性和层次性，植物造景与绿地总体布局相一致，应根据季节环境变化，定期更换绿植配置摆放，体现植物的季节变化。

应根据植物生态环境条件选择恰当的植物种类；合理放置绿植密度。

监督和改进

大件垃圾应预约再生资源回收站(点)、物业服务公司或生活垃圾分类收集单位回收，或投放至指定场所。大件垃圾专项收集、运输至大件垃圾拆解中心进行拆解。定期审核展会及写字楼提供服务过程质量监督管理，每半年实施满意度服务质量调查，并结合客户反馈及自我评价结果采取改进措施，持续改进服务与管理水平。

建立完善服务标准和规章制度流程，加强人员各项服务质量培训，制定考核标准。

建立服务监督机制，反馈系统实施监督，形成高效信息反馈和处理机制，确保服务质量有效性。

（资料性）
生活垃圾分类类别列表

生活垃圾分类类别列表见表A.1。

表 A.1 生活垃圾分类类别列表

| 大类类别 | 细类类别 | 物品名称 |
| --- | --- | --- |
| 可回收物 | 废纸类 | 书籍、报刊杂志、纸箱、纸板、卡纸、挂历、台历、信封、纸袋、卷纸芯、传单、广 告纸、包装纸、包装盒等 |
|  | 废塑料 | 饮料瓶、矿泉水瓶、洗发沐浴瓶罐、食用油桶、塑料箱、塑料奶瓶、塑料桶、塑料盆、花盆花托、泡沫塑料箱、泡沫塑料板、塑料凳子、塑料玩具、塑料相框、塑料衣架、 以塑料为主的复合材料物品等，洗净的塑料餐盒、塑料碗碟、干净的塑料袋等 |
|  | 废金属 | 易拉罐、金属制奶粉罐、金属制包装盒（罐）、金属锅、金属水壶、金属瓶、不锈钢餐具、铝制餐具、铁钉、螺丝刀、刀具刀片、剪刀、哑铃、金属衣架、有色金属、贵 金属等金属制品，以及其他整体或主体为金属的制品 |
|  | 废玻璃 | 门窗玻璃、茶几玻璃等平面玻璃，调料瓶、酒瓶、酱油瓶、醋瓶、玻璃饮料瓶、牛奶瓶、玻璃奶瓶、花瓶、玻璃瓶、玻璃杯等容器玻璃，玻璃管、玻璃盘、玻璃盖、玻璃 工艺品、碎玻璃等其他玻璃 |
|  | 废织物 | 衣物、帽子、鞋类、围巾、床上用品（床单、枕头、被褥）、毛绒玩具、帆布袋、窗 帘、桌布等 |
|  | 废木材 | 小型木竹家具、木质板材、木板、人造板、木框架、托盘等 |
| 不归入可回收物的种类 | 污损的纸张、纸盒、利乐包、传真纸、胶贴纸、蜡纸、方便面盒、卫生纸、纸尿裤等，污损的保鲜膜、塑料袋、软胶管、塑料餐盒、塑料吸管、计生用品等，无纺布、拖把抹布、旧毛巾、内衣 裤、袜子、破损鞋类，镜子、口服液玻璃瓶等，按其他垃圾投放 |  |
| 有害垃圾 | 废电池 | 废镍镉电池等 |
|  | 废灯管 | 荧光灯（日光灯）灯管灯泡、节能灯灯管灯泡、紫外线消毒灯等 |
|  | 废化学品 | 废油漆（不含水性漆）、杀虫剂、灭鼠药、消毒剂（粉），机车油、润滑油等废矿物 油 |
|  | 废含汞类 | 含汞血压计、含汞温度计等 |
|  | 废胶片及 废像纸 | 未使用的废X光胶片、未使用的胶片及未使用的废像纸等 |
| 不归入可回收物的种类 | 废弃化妆品、染发剂、一次性干电池、锰锌电池、锂电池、无汞纽扣电池、氧化锌纽扣电池、含 锂纽扣电池、碱性电池、LED灯（发光二极管）、白炽灯、卤素灯等，按其他垃圾投放 |  |
|  | 废药品，如小柴胡颗粒、保济丸、新康泰克、快克、奥司他韦、布洛芬、开塞露、红霉素、维生 素、云南白药、止痛膏等，按其他垃圾投放 |  |
|  | 废铅蓄电池、电瓶车锂电池、汽车锂电池等废电池应按照国家有关要求专项回收，不得混入生活 垃圾 |  |
| 厨余 垃圾 | 食材废料 | 菜头菜尾、蛋壳、动物内脏、肉类下脚料、水产品（如鱼、虾、蟹、小龙虾等）下脚 料等 |
|  | 过期食物 | 饼干、果冻等过期零食，过期奶制品、午餐肉、牛肉干等，发霉米面杂粮、豆类，发 臭肉类，腐败蔬菜等 |
|  | 饮食残渣 | 剩菜、剩饭、鱼骨、碎骨、汤渣、中药、中药渣、茶叶渣、凉茶渣、咖啡渣等 |
|  | 瓜果皮核 | 水果、果皮、果核，瓜果、瓜皮、瓜瓤，花生仁、瓜子仁、核桃仁等坚果果仁 |
|  | 糖果糕点 | 面包、蛋糕等西式糕点，酥饼、糕饼等中式糕点，饼干、糖果、巧克力等 |
|  | 食品调料 | 调料、调味品、酱料、香料、果酱等 |
|  | 南北干货 | 红枣、桂圆等干果干货，百合、枸杞、淮山、党参、芡实等药膳干货，蜜饯、肉干肉脯等果脯肉脯干货，香菇、木耳等菌类干货，鱼干、虾米、瑶柱、蚝干、紫菜、海带 等海产干货 |
|  | 废弃食用 油脂 | 过期食用油、煎炸废油、老油、地沟油等废弃食用动植物油脂 |
|  | 其他 | 水生植物、鲜花等水培植物，宠物饲料等 |
| 不归入可回收物的种类 | 猪牛羊骨等大块骨头，生蚝壳、扇贝壳、螺蛳壳等贝壳，榴莲壳、椰子壳、坚果及坚果壳等，甘蔗皮、甘蔗渣、粽叶、玉米棒、玉米衣等难降解植物及清扫保洁垃圾，纸巾、牙签等，按其他垃 圾投放 |  |
|  | 生活垃圾中非居民产生的中药、中药渣可归为其他垃圾 |  |
| 有害垃圾 | 废纸类 | 污损的纸张、纸盒、传真纸、胶贴纸、蜡纸、方便面盒、卫生纸、妇女卫生用品、厕 纸、纸尿裤、一次性纸杯纸盘等 |
|  | 废塑料 | 污损的塑料袋、保鲜膜、软胶管、塑料餐盒、一次性塑料杯碗碟、塑料吸管、计生用 品等 |
|  | 废玻璃 | 镜子等有镀层的玻璃制品、口服液瓶、眼镜等 |
|  | 废织物 | 无纺布、拖把抹布、旧毛巾、内衣裤、袜子、破损鞋类等 |
|  | 废木材 | 污损的木竹餐具、木竹砧板，牙签、铅笔等 |
|  | 废药品 | 弃置或过期的药品，如小柴胡颗粒、保济丸、新康泰克、快克、奥司他韦、布洛芬、 开塞露、红霉素、维生素、云南白药、止痛膏等 |
|  | 废保健食 品 | 弃置或过期的保健食品（保健品），如蛋白粉、维生素、鱼油、氨基酸口服液、蜂胶 胶囊、灵芝孢子粉、西洋参等 |
|  | 废电池 | 一次性干电池、锰锌电池、锂电池、无汞纽扣电池、氧化锌纽扣电池、含锂纽扣电池、 碱性电池、充电宝等 |
|  | 废灯管 | LED灯（发光二极管）、白炽灯、卤素灯等 |
|  | 骨头贝壳 | 猪牛羊筒骨、头骨等大块骨头，生蚝壳、扇贝壳、螺蛳壳等 |
|  | 难降解植 物 | 榴莲壳、椰子壳、坚果及坚果壳等，甘蔗皮、甘蔗渣、粽叶、玉米棒、玉米衣等，清 扫保洁垃圾、土培植物等 |
|  | 砖瓦陶瓷 | 瓦花盆、紫砂花盆、陶瓷花盆、瓦锅、破损碗碟、陶瓷装饰品、陶瓷不粘锅等 |
|  | 其他 | 废弃化妆品、染发剂、水性漆、猫砂、宠物粪便、牙线、烟头、灰土、毛发、干燥剂 等 |
|  | 成分复杂的制品或不能准确判断类别的生活垃圾 |  |

（资料性）
特殊废弃物分类类别列表

特殊废弃物分类类别列表见表B.1。

表 B.1 特殊废弃物分类类别列表

| 大类类别 | 细类类别 | 物品名称 |
| --- | --- | --- |
|  | 家具 | 沙发、床、婴儿床、床垫、桌凳、椅子、门窗、茶几、衣柜、书柜、酒柜、 电视柜、鞋柜等 |
|  | 其他大件 垃圾 | 自行车、金鱼缸、健身器材、轮椅、拐杖、婴儿车、儿童电动玩具车、吊灯等 |
| 废弃年花年桔 | 春节用的花卉、桔子树等盆栽 |  |
| 废弃电器电子产品 | 办公设备 | 计算机、台式微型计算机（含一体机）和便携式微型计算机（含平板电脑、掌上电 脑）、DVD播放机、打印机、复印机、扫描仪、投影仪、硒鼓、墨盒等 |
|  | 通讯设备 | 移动通信手持机（即手机）、电话单机（即固定电话机）、对讲机、传真机、收音 机、寻呼机、无线电台、卫星电话、路由器等 |
|  | 视听及广播电视设 备 | 电视机、监视器、游戏设备、大型音箱、录像机、电视机顶盒、接收器等 |
|  | 家用及类似用途电器 | 空调、电冰箱、空气调节器、吸油烟机、洗衣机、烘干机、电风扇、风扇灯、电饭锅、电暖炉、电磁炉、燃气灶、烤箱、微波炉、电热水器、燃气热水器、消毒柜、吸尘器等 |
|  | 电动工具 | 电锯、电钻、电动除草机等 |
|  | 电线电缆 | 充电线、电线、电缆等 |
| 装饰装修废弃物 |  | 门窗、马桶、浴缸、洗手盆、瓷砖、石块、砖块、混凝土块、钢筋水泥、砂浆、 木板等废料 |

参 考 文 献

[1]  GB 37487-2019  公共场所卫生管理规范

[2]  GB/T 18883-2022  室内空气质量标准

[3]  GB 50325-2020  民用建筑工程室内环境污染控制规范

[4]  GB/T 19095-2019  生活垃圾分类标志

[5]  国家危险废物名录

[6]  广州市生活垃圾分类管理条例

_________________________________